# 艾尔赛NRF905 模块

# LC-WM-905宝贝详情

深圳市艾尔赛科技有限公司

2014-09

- 概述

NRF905无线收发（PTR8000+）模块，采用的NRF905无线收发芯片，在Nordic VLSI公司最新封装改版nRF905基础上优化设计，体积更小，距离更远，同时抗干扰性强，通信稳定，特别适用于工业控制领域，芯片内置频率合成器、功率放大器、晶体振荡器和调制器等功能模块，输出功率和通信频道可通过程序进行配置。非常适合于低功耗、低成本的系统设计，是目前最主流的无线收发方案。

- 功能特点

nRF905 是挪威Nordic VLSI 公司推出的单片射频收发器，工作电压1.9～3.6V， 32 引脚QFN 封装(5×5mm)，工作于433/868/915MHz 三个ISM(工业、科学和医学)频道，频道之间的转换时间小于650us。

nRF905 由频率合成器、接收解调器、功率放大器、晶体振荡器和调制器组成，不需外加声表滤波器，ShockBurstTM 工作模式，自动处理字头和CRC(循环冗余码校验)，使用SPI 接口与微控制器通信，配置非常方便。此外，其功耗非常低，以- 10dBm 的输出功率发射时电流只有11mA，工作于接收模式时的电流12.5mA，内建空闲模式与关机模式，易于实现节能。nRF905适用于无线数据通信、无线报警及安全系统、无线开锁、无线监测、家庭自动化和玩具等诸多领域。

性能参数：

本模块工作于433MHZ频道，接收发送功能合一，收发完成中断标志

采用两种不同封装天线：弹簧天线和SMA天线

工作电压范围：1.9V～3.6V，待机模式下电流仅为2.5uA

接收灵敏度达-100dBm、

最大发射功率10毫瓦，发射模式：最大电流<30mA；接收模式：电流12.2mA

170个频道，满足多点通讯和跳频通讯需求，实现组网通讯，TDMA-CDMA-FDMA170个频道，满足多点通讯和跳频通讯需求，实现组网通讯，TDMA-CDMA-FDMA

模块可软件设地址，只有收到本机地址时才会输出数据（提供中断指示)，可直接接各种单片机使用，软件编程非常方便

内置SPI接口，也可通过I/O口模拟SPI实现。最高SPI时钟可达10M

工作温度范围：-40℃～+85℃

- 硬件尺寸大小及简介

本模块提供两种天线，板子大小一样，只是一种为SMA天线，另外一种为弹簧天线，下图为带有弹簧天线的NRF905模块。

其中1、2为标准M3定位孔，通孔直径为3.2mm

含SMA天线的NRF905模块实物图

四，使用说明

本模块搭载NRF905芯片，其芯片所有引脚皆已引出，可供用户方便使用。

如图，用户可通过此SPI接口与MCU进行通信。其中VCC有效工作电压为1.9V-3.6V。

无线闪灯例程说明

为了方便说明，本模块与艾尔赛STC15F204 + NRF905无线驱动底板（以下简称底板）共同使用，如下图

事先分别给两块底板下载了NRF905闪灯程序，则当由数据发送过来时，LED灯会闪烁。具体操作如下：

在两底板中任选一底板作为数据接收端，将底板引出的STC15F204的IO口与

VCC分别接上LED，根据程序要求将对应的IO口通过LED与VCC相连。

上图中将红色LED通过底板P17与VCC相连，白色LED通过底板P34与3V3相连。

将两个NRF905模块通过排母与底板相连，接上电源。

- 用镊子短接发射端 的RX与GND引脚，则接收端红色LED不断闪烁。

当接收端接收到数据时驱动底板IO口使LED闪烁。如下图

2、用镊子短接发射端底板GND与TX，则接收端白色LED不断闪烁。如下图

深圳市艾尔赛科技有限公司

Shenzhen LC Technology Co., Ltd.

邮编：518000

Postcode: 518000

传真：0755-83834706

Fax: 86-755-83834706

电话：0755-83834706

Tel: 86-755-83834706

手机：18927473783

Mobile: 86-18927473783

深圳市福田区益田路3008号皇都广场B座1604室

Address: Room 1604, Block B, Huangdu Plaza, No.3008 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, China